DEPARTAMENTO TÉCNICO DE PRODUCTOS

PROYECTO

PROTOCOLO DE ANÁLISIS Y/O ENSAYOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO ELÉCTRICO

PROTOCOLO			:	PE Nº6/09:2024

FECHA			: 	30 de julio del 2024

CATEGORIA	:	Herramientas eléctricas accionadas por motor

### PRODUCTO	:	Sierras alternativas (sierras caladoras y sierras sable).

NORMAS DE REFERENCIA	:	IEC 60745-2-11:2008-07 Edición 2.1 - Herramientas manuales eléctricas accionadas por motor eléctrico. Seguridad. Parte 2-11: Requisitos particulares para sierras alternativas (sierras caladoras y sierras sable).

IEC 60745-1:2006-04 Edición 4.0 - Herramientas manuales eléctricas accionadas por motor eléctrico. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.

FUENTE LEGAL	:	Ley Nº18.410:1985 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

D.S. Nº298, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

R.E. Nº    de fecha     del Ministerio de Energía.

###### APROBADO POR	:	R.E. Nº         de     fecha

###### CAPITULO I.- ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN.

El presente protocolo establece el procedimiento de certificación de Seguridad para los productos eléctricos Sierras alternativas (sierras caladoras y sierras sable), diseñada principalmente para su uso en la casa o fines similares, de alimentación eléctrica monofásica no superior a 250 V de c.a. y no superior a 75 V de c.c. (operadas por baterías, Anexos K y L), y de una potencia nominal de hasta 3700 W:

No aplica a:

- Herramientas portátiles destinadas a utilizarse en presencia de atmósfera explosiva (polvo, vapor o gas);

- Herramientas portátiles utilizadas para preparar y procesar alimentos;

- Herramientas portátiles para fines médicos (IEC 60601);

- Herramientas de calentamiento contempladas en la norma IEC 60335-2-45.

###### CAPITULO II.- Análisis y/o Ensayos.

###### 1.-	TABLA A

| Nº | Denominación | Norma | Cláusula | Clasificación de los defectos | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Clasificación | IEC 60745-2-11:2008 | 7 | Menor |  |
| 2 | Marcado e instrucciones | IEC 60745-2-11:2008 | 8 | Mayor | (1) (2) (3) |
| 3 | Protección contra el acceso a las partes activas | IEC 60745-2-11:2008 | 9 | Crítico |  |
| 4 | Arranque | IEC 60745-2-11:2008 | 10 | Mayor |  |
| 5 | Corriente de entrada | IEC 60745-2-11:2008 | 11 | Mayor |  |
| 6 | Calentamiento | IEC 60745-2-11:2008 | 12 | Crítico |  |
| 7 | Corriente de fuga | IEC 60745-2-11:2008 | 13 | Crítico |  |
| 8 | Resistencia a la humedad | IEC 60745-2-11:2008 | 14 | Mayor |  |
| 9 | Rigidez dieléctrica | IEC 60745-2-11:2008 | 15 | Mayor |  |
| 10 | Protección contra la sobrecarga de transformadores y circuitos asociados | IEC 60745-2-11:2008 | 16 | Mayor |  |
| 11 | Endurancia | IEC 60745-2-11:2008 | 17 | Mayor |  |
| 12 | Funcionamiento anormal | IEC 60745-2-11:2008 | 18 | Crítico |  |
| 13 | Riesgos mecánicos | IEC 60745-2-11:2008 | 19 | Crítico |  |
| 14 | Resistencia mecánica | IEC 60745-2-11:2008 | 20 | Mayor |  |
| 15 | Construcción | IEC 60745-2-11:2008 | 21 | Mayor |  |
| 16 | Conductores internos | IEC 60745-2-11:2008 | 22 | Mayor | (5) |
| 17 | Componentes | IEC 60745-2-11:2008 | 23 | Mayor | (4) |
| 18 | Conexión a la red y cables flexibles exteriores | IEC 60745-2-11:2008 | 24 | Crítico |  |
| 19 | Bornes para conductores externos | IEC 60745-2-11:2008 | 25 | Mayor |  |
| 20 | Disposiciones para la puesta a tierra | IEC 60745-2-11:2008 | 26 | Mayor | (5) |
| 21 | Tornillos y conexiones | IEC 60745-2-11:2008 | 27 | Mayor |  |
| 22 | Líneas de fuga, distancias en el aire y distancias a través del aislamiento | IEC 60745-2-11:2008 | 28 | Crítico |  |
| 23 | Resistencia al calor y al fuego | IEC 60745-2-11:2008 | 29 | Crítico |  |
| 24 | Resistencia a la oxidación | IEC 60745-2-11:2008 | 30 | Crítico |  |
| 25 | Radiación, toxicidad y riesgos análogos. | IEC 60745-2-11:2008 | 31 | Mayor |  |
| 26 | Verificación de las dimensiones del enchufe o conector de alimentación | CEI 23-50 ó CEI EN 50075 (CEI 23-34) | Hojas de normalización | Mayor | (6) (7) |

Notas Tabla A:

- El Marcado considera el marcado normativo y el marcado nacional dispuesto en el Capítulo IV del presente Protocolo.

- Para los procesos de certificación y ensayos, en las Sierras alternativas (sierras caladoras y sierras sable) inalámbricas, se deben proporcionar con la batería y su correspondiente cargador.

- Los ensayos deben realizarse, según las indicaciones señaladas en la cláusula 5.7 (Condiciones de ensayos relativas a la tensión y frecuencia, pero con la frecuencia nominal establecida en el país, es decir, 50 Hz.). Adicionalmente, siempre se debe determinar la Potencia nominal para la tensión de 220 V~, cuyo valor sólo quedará consignado en el Informe de Ensayos y en el Certificado de Aprobación, en el Ítem “Características Técnicas del producto”, independiente de la tensión o rango de tensiones marcada en la Placa de Características.

- Los componentes del producto se deben registrar, de acuerdo con el formato del Anexo A, cuya Tabla A1 formará parte del respectivo Informe de Ensayos de tipo o Seguimiento, según corresponda.

- Los conductores de tierra deben ser de color verde-amarillo, de acuerdo con las disposiciones de la norma general IEC 60745-1 o de color verde según las disposiciones normativas nacionales vigentes que se refieren a instalaciones interiores, no obstante, en el caso de conductores de tierra del conexionado interno pueden usarse conductores de otro color.

- Si el producto incorpora un enchufe macho de configuración diferente a la señalada en las Hojas de Normalización S10, S11, S16, S17 (CEI 23-50) o S1 de 2.5 A CEI EN 50075 (CEI 23-34), se debe proporcionar junto con el producto el adaptador y estar certificado mediante el Protocolo vigente de adaptadores. El adaptador debe ser considerado parte del producto, realizándose todos los ensayos de este protocolo con el adaptador instalado en el producto.

Los adaptadores deberán ser adecuados en cuanto a la capacidad de corriente.

- En aquellas Sierras alternativas (sierras caladoras y sierras sable) operadas por baterías (inalámbricas), en que los cargadores de baterías están provistos de espigas integradas destinadas a ser introducidas en un tomacorriente fijo de la red, no podrán ser de configuración diferente a la señalada en las Hojas de Normalización S10, S11, S16, S17 (CEI 23-50) o S1 de 2.5 A CEI EN 50075 (CEI 23-34)

###### 2.-	VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD

###### Adicionalmente, los Organismos de Certificación deberán verificar que los componentes siguen siendo los mismos utilizados en la fabricación del Tipo (ver nota (4) de la Tabla A), de existir algún cambio de componentes se deben realizar los ensayos que correspondan para verificar que el producto sigue estando conforme al Tipo originalmente certificado, de lo contrario los productos deben ser rechazados.

Esta verificación se realizará con una periodicidad de 6 meses contados desde la fecha de emisión del Certificado de Aprobación o, en su defecto, en el siguiente Seguimiento

###### Para la realización de la Verificación de Identidad del producto, se deberá considerar una muestra unitaria por modelo extraída del Seguimiento correspondiente.

###### CAPITULO III.- SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN.

Cualquiera sea el sistema de Certificación utilizado, y adicionalmente a lo definido en el punto 4.15, del Artículo 4º, del Decreto Supremo Nº298, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, se deberá considerar como familia, aquellos productos, que se distinguen por tener características comunes de los materiales, método de fabricación, misma planta productiva (ubicación geográfica), componentes semejantes, con iguales potencias nominales y corrientes e igual:

- Tipo de Sierra alternativa: sierras caladoras o sierras sable.

- Protección contra el choque eléctrico (Clase I, Clase II o clase III)

- Índice de protección IP

- Valores de tensión y frecuencia nominal

- Para las Sierras alternativas (sierras caladoras y sierras sable) operadas por baterías (inalámbricas), iguales características técnicas del cargador y batería.

El número de productos o modelos a ensayar para la certificación de tipo será:

  - Hasta 5 modelos = 1 modelo más representativo

  - Hasta 10 modelos = 2 modelos diferentes más representativos

  - Hasta 20 modelos = 3 modelos diferentes más representativos

  - Hasta 30 modelos = 4 modelos diferentes más representativos

  - Y así sucesivamente.

Nota. - Se entenderá como el modelo más representativo a aquel producto con mayores funciones o mayor complejidad lo cual deberá ser determinado por el organismo de certificación.

# ENSAYO DE TIPO SEGUIDO DEL CONTROL REGULAR DE LOS PRODUCTOS

(SISTEMA 1)

  - Aprobación de Tipo

Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.

    - Número de unidades

Los ensayos de tipo se efectuarán sobre una muestra unitaria proporcionada por el
solicitante.

    - Aprobación o rechazo

El Tipo no podrá tener defectos.

  - Control Regular de los Productos

      - Aprobación de Fabricación (en Chile o en el extranjero) e importación

Para la aprobación de fabricación e importación se deberán efectuar a lo menos los Análisis y/o Ensayos establecidos en las cláusulas 8, 9, 13(2), 15(2), 19.1, 29 y hojas de normalización de CEI 23-50 o CEI EN 50075 (CEI 23-34), indicados en la TABLA A, del Capítulo II, del presente Protocolo. Sin perjuicio, y más allá de la inspección visual y documental que deben realizar los Organismos de Certificación, deberán requerir al momento de plantearse las solicitudes de Seguimiento las respectivas declaraciones por parte del importador o fabricante hacia la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, indicando que la producción o partida siguen siendo conformes con el tipo aprobado, de acuerdo a lo establecido en el anexo B(1) (Este documento será custodiado por el Organismo de Certificación). No obstante, los Organismos de Certificación mantienen sus responsabilidades como administradores del sistema de certificación.

Notas 1.2.1.1:

    - De no ser presentado el documento descrito en el anexo B, el Organismo de Certificación no podrá aceptar la solicitud de certificación.

    - Sin la condición de ambientación en la cámara de humedad de 48 horas.

1.2.1.2	Tamaño de la muestra y nivel de aceptación

El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por la Tabla B.

TABLA B

| Tamaño de la partida (unidades) | Tamaño de la muestra (unidades) | Nivel de aceptación |  | Tamaño de la muestra (unidades) (nota 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Acepta | Rechaza |  |
| 2 a 15 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 16 a 50 | 3 | 0 | 1 |  |
| 51 a 150 | 5 | 0 | 1 |  |
| 151a 500 | 8 | 0 | 1 |  |
| 501 a 3200 | 13 | 0 | 1 |  |
| 3201 a 35000 | 20 | 0 | 1 |  |
| 35001 o más | 32 | 0 | 1 |  |

Notas TABLA B:

- La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo con la norma NCh 43.Of61.

- Sólo para los ensayos de las Cláusulas 29 (No son muestras adicionales a las indicadas en la Tabla).

1.2.2	Rechazo de la muestra tomada en fábrica o de la partida de importación

De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de importación, por ende la partida representada  por dicha muestra, y si el fabricante o importador requirieran volver a certificar dicho lote, el fabricante o importador deberá aplicar lo establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena Oficial NCh 44.Of2007, sus modificaciones o la disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de Certificación dará instrucciones para que se extraiga en una segunda inspección una muestra igual al doble de la extraída en la primera inspección, que considere el total de la partida de fabricación o de importación, de acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el punto 1.2.1.2, del Capítulo III del presente Protocolo.

En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el Ítem “Otros Antecedentes”, se indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas del rechazo inicial.

En caso de mantenerse el rechazo, el Organismo de Certificación procederá a rechazar la partida de fabricación o importación, y deberá enviar una copia del informe de rechazo a la Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la fecha de emisión del informe.

- ENSAYO DE TIPO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE FÁBRICA Y SU ACEPTACIÓN SEGUIDOS DE VIGILANCIA QUE TOMA EN CONSIDERACIÓN LA AUDITORÍA DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA FÁBRICA Y EL ENSAYO DE MUESTRAS DE FÁBRICA Y DEL MERCADO (SISTEMA 2)

2.1	Aprobación de tipo

Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.

2.1.1 Número de unidades

Los ensayos de tipo se efectuarán sobre una muestra unitaria proporcionada por el
solicitante.

2.1.2 Aprobación o rechazo

El Tipo no podrá tener defectos.

2.2	Verificación de Muestras Tomadas en Fábrica, en Chile o en el extranjero

2.2.1	Aprobación de Fabricación

Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar a lo menos los Análisis y/o Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.

2.2.2	Tamaño de la muestra y nivel de aceptación

El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por la Tabla C.

TABLA C

| Tamaño de la partida de Producción (unidades) | Tamaño de la muestra (unidades) | Nivel de aceptación |  | Periodicidad de la inspección |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Acepta | Rechaza |  |
| 2 a 1200 | 2 | 0 | 1 | semestral |
| 1201 a 35000 | 3 | 0 | 1 | semestral |
| 35001 y superiores | 5 | 0 | 1 | semestral |

Notas TABLA C:

(1) 	La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo con la norma NCh 43.Of61.

(2)	Periodicidad de la inspección: Semestral, o en su defecto la primera producción siguiente.

(3)	Al momento de extracción de la muestra, los Organismos de Certificación deberán requerir las respectivas declaraciones por parte del fabricante (sistema 2 código 021) o importador (sistema 2 código 022) hacia la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, indicando que las producciones siguen siendo conformes con el tipo aprobado, de acuerdo con lo establecido en el anexo B (Este documento será custodiado por el Organismo de Certificación). No obstante, los Organismos de Certificación mantienen sus responsabilidades como administradores del sistema de certificación.

(4)	De no ser presentado el documento descrito en el anexo B, el Organismo de Certificación no procederá con la extracción de la muestra, suspendiéndose la utilización de este sistema de certificación.

2.2.3	Rechazo de la muestra tomada en fábrica, en Chile o en el extranjero

De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación, por ende la partida representada por dicha muestra, y si el fabricante requiriere volver a certificar dicha partida, el fabricante deberá aplicar lo establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena Oficial NCh 44.Of2007, sus modificaciones o la disposición que la reemplace y el Organismo de Certificación dará instrucciones para que se extraiga en una segunda inspección una muestra igual al doble de la extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el punto 2.2.2, del Capítulo III del presente Protocolo.

En el Informe de seguimiento, en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas del rechazo inicial.

En caso de mantenerse el rechazo, el Organismo de Certificación procederá a rechazar la partida de fabricación, y deberá enviar una copia del informe de rechazo a la Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la fecha de emisión del informe.

  - Verificación de Muestras Tomadas en Comercio

Se deberá verificar en el comercio, a lo menos, una muestra unitaria por familia del producto certificado cada seis meses, efectuándole a lo menos los Análisis y/o Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.

  - Inspección del Control de Calidad

Se efectuará a lo menos una auditoría anual al fabricante, según lo establecido para el Sistema 2 en el artículo 5 del Decreto Nº298, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. El resultado de la auditoría deberá ser informado por escrito a la Superintendencia, en un plazo no superior a treinta días desde la fecha de su realización.

## 3	ENSAYO POR LOTES (SISTEMA 3)

3.1	Aprobación de Lotes

Para la aprobación de cada lote se deberán efectuar a cada unidad de la muestra extraída, todos los Análisis y/o Ensayos establecidos en la TABLA A, del Capítulo II, del presente Protocolo.

3.1.1	Clasificación de los defectos

La clasificación de los defectos se deberá efectuar de acuerdo con la Tabla A, indicada en el Capítulo II, del presente Protocolo.

3.1.2	Planes de muestreo

Los planes de muestreo especificados a continuación se basan en la Norma Chilena Oficial NCh 44.Of2007, de acuerdo con lo siguiente:

3.1.2.1	Para defectos críticos.

Nivel de Inspección				: II

Tamaño de la Muestra			: Tabla 2-A

Nivel de Aceptación				: Acepta con cero (0)

Rechaza con uno (1)

3.1.2.2	Para defectos mayores.

Nivel de Inspección				: I

Tamaño de la Muestra			: Tabla 2-A

Nivel de Aceptación				: AQL = 2.5

3.1.2.3	Para defectos menores

Nivel de Inspección				: I

Tamaño de la Muestra			: Tabla 2-A

Nivel de Aceptación				: AQL = 4

3.1.3	Selección de la muestra

Se debe efectuar de acuerdo con la Norma Chilena Oficial NCh 43.Of61.

3.1.4	Rechazo del lote

De ser rechazada la muestra obtenida del lote, por ende el lote representado por dicha muestra, y si el importador requiriera volver a certificar dicho lote, deberá aplicar lo establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena NCh 44.Of2007, sus modificaciones o la disposición que la reemplace y el Organismo de Certificación dará instrucciones para que se extraiga en una segunda inspección una muestra igual al doble de la extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el punto 3.1.2, del Capítulo III, del presente Protocolo.

En el Certificado de Aprobación, en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas del rechazo inicial.

En caso de mantenerse el rechazo, el organismo de certificación procederá a rechazar el lote, y deberá enviar una copia del informe de rechazo a la Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la fecha de emisión del informe.

4.	CERTIFICACIÓN ESPECIAL (SISTEMA 6)

Para aplicar este sistema de certificación, los Organismos de Certificación deberán cumplir con lo señalado en el artículo 22º del DS Nº298/2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y asegurarse que dicho reconocimiento sea otorgado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles mediante resolución exenta, y que el certificado se encuentre vigente.

  - Extracción de la muestra

Los Organismos de Certificación deberán extraer muestras de cada lote o partida, de acuerdo con lo señalado en la TABLA D, del punto 4.2, que se describe a continuación, las cuales serán sometidas a lo menos a los Análisis y/o Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.

4.2	Tamaño de la muestra y nivel de aceptación

El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por la Tabla D.

TABLA D

| TAMAÑO | TIPO DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE | MARCA DE CONFORMIDAD |  |  | CERTIFICADO DE APROBACIÓN O SELLO DE CALIDAD |  |  | CERTIFICADO DE TIPO |  |  |
| Unidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | A | R | n | A | R | n | A | R |
| 2 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 16 50 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 51 150 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 151 500 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| 501 3200 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 |
| 3201 35000 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 |
| 35001 o más | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 32 | 0 | 1 |

n	=    tamaño de muestra (unidades)

A 	=    acepta (unidades)

R 	=    rechaza (unidades)

Nota TABLA D: La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo con la norma NCh 43.Of61.

4.3 	Rechazo de la muestra

De ser rechazada la muestra obtenida del lote, por ende el lote representado por dicha muestra, y si el importador requiriera volver a certificar dicho lote, deberá aplicar lo establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena NCh 44.Of2007, sus modificaciones o la disposición que la reemplace y el Organismo de Certificación dará instrucciones para que se extraiga en una segunda inspección una muestra igual al doble de la extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el punto 4.2, del Capítulo III, del presente Protocolo.

En el Certificado de Aprobación, en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas del rechazo inicial.

En caso de mantenerse el rechazo, el organismo de certificación procederá a rechazar el lote, y deberá enviar una copia del informe de rechazo a la Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la fecha de emisión del informe.

###### CAPITULO IV.- MARCADO NACIONAL

- Cualquiera sea el sistema de Certificación aplicado para la obtención del Certificado de Aprobación para este producto, el Organismo de Certificación deberá verificar que el producto cuente con lo siguiente:

- Marcado de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula 8 de la TABLA A, del presente protocolo.

- Mes/año de fabricación del producto y/o número de serie, u otro medio de trazabilidad, el que deberá marcarse en el cuerpo del producto, y cuya constancia se debe registrar en el certificado de aprobación y/o seguimiento.

- País de fabricación del producto.

- Marcado de Certificación (Sello SEC), de acuerdo con R.E. N°2142, de fecha 31.10.2012, emitido por esta Superintendencia.

2.	Ante el incumplimiento de las instrucciones anteriores, el Organismo de Certificación deberá rechazar el producto

RHO/SBP/sbp

Anexo A

Tabla A.1 Campos para el registro de componentes

| Identificador | Componente | Marca | Modelo | Características Técnicas | Marca de Certificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla A.2 Descripción de los Campos:

| Identificador | Nombre alfanumérico que identifica en forma única el componente en cada producto, por ejemplo, L6001, RW236. |
| --- | --- |
| Componente | Tipo de componente, por ejemplo, Resistencia, Inductor, Fusible, etc. |
| Marca | Marca del componente. |
| Modelo | Modelo del componente. |
| Características Técnicas | Principales características del componente, por ejemplo. Tº, Voltaje, etc. |
| Marca de Certificación | Tipo de certificación que posee, por ejemplo, UL, VDE, CCC, etc. |

Anexo B

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD RESPECTO DEL TIPO APROBADO

Sr. / Sra.

(Nombre del Superintendente / Superintendenta)

Superintendente / Superintendenta de Electricidad y Combustibles.

Presente

DATOS DEL SOLICITANTE

RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE		:

RUT							:

DIRECCIÓN						:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		:

RUT							:

DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS

PRODUCTO						:

MARCA						:

MODELO						:

Nº DE CERTIFICADO DE APROBACIÓN		:

Nº DE DECLARACIÓN DE INGRESO		:

TAMAÑO DE PRODUCCIÓN O PARTIDA		:

Declaro que los productos que componen la producción o partida presentada para certificación mediante la solicitud Nº…………………. Siguen siendo conformes con el tipo aprobado y que de no ser verdadera la información declarada, me someto a las correspondientes sanciones determinadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y a que se haga efectiva toda responsabilidad civil y penal establecida en la legislación chilena.

---------------------------------------------------------------------------------

Nombre y Firma del Representante del Importador o Fabricante